### Đặc tả Phần cứng

#### 1. Tổng quan Hệ thống

Hệ thống bao gồm một bộ vi điều khiển trung tâm (ESP32) quản lý hai kênh tải DC độc lập. Mỗi kênh được trang bị cảm biến dòng/công suất (INA226) và một cặp MOSFET mắc nối tiếp để điều khiển (công tắc chính và bộ giả lập lỗi). Hệ thống được cấp nguồn bởi một nguồn DC 12V.

#### 2. Vi điều khiển Trung tâm

- Loại: Kit ESP32 Dev Board (38-pin hoặc 30-pin).

- Chip Giao tiếp USB: CP2102 (ưu tiên) hoặc CH340.

- Nguồn cấp: 5V DC qua chân VIN.

- Điện áp Logic: 3.3V.

- Kết nối: Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth/BLE.

#### 3. Khối Nguồn (Power Supply Unit)

- Nguồn vào Chính:

  - Loại: Adapter AC-DC.

  - Điện áp ra: 12V DC.

  - Dòng điện ra Tối thiểu: 5A (Khuyến nghị 10A để đảm bảo ổn định).

- Module Hạ áp (Cấp cho ESP32):

  - Loại: Module Buck Converter dựa trên chip LM2596.

  - Điện áp vào (VIN): 12V DC.

  - Điện áp ra (VOUT): Được điều chỉnh chính xác thành 5.0V DC.

- Linh kiện Lọc & Bảo vệ:

  - Cầu chì (F1): 5A, mắc nối tiếp ngay sau ngõ vào 12V.

  - Tụ lọc Nguồn chính (C1): Tụ hóa 470µF / 25V, mắc song song với ngõ vào 12V.

  - Tụ lọc Đầu vào Buck (C_BUCK_IN): Tụ hóa 100µF / 25V, hàn trực tiếp tại chân IN+/IN- của LM2596.

  - Tụ lọc nhiễu ESP32 (C_ESP): Tụ gốm 100nF ("104"), mắc giữa chân VIN và GND của ESP32, đặt sát nhất có thể.

#### 4. Kênh Tải (Lặp lại cho Kênh 1 và Kênh 2)

- Loại: Module INA226.

- Điện trở Shunt: 0.1Ω (R100).

- Nguồn cấp (VCC): 3.3V DC (lấy từ chân 3V3 của ESP32).

- Kết nối Giao tiếp: I2C.

- Tụ lọc nhiễu (C_INA): Tụ gốm 100nF ("104"), mắc giữa chân VCC và GND của module, đặt sát nhất có thể.

- Đặc tả Địa chỉ I2C:

  - INA226 - Kênh 1: Địa chỉ mặc định 0x40 (không hàn jumper).

  - INA226 - Kênh 2: Địa chỉ 0x41 (hàn jumper A0 với VCC).

- Loại MOSFET: IRLZ44N (N-Channel, Logic Level).

- Số lượng: 2 con cho mỗi kênh.

- Cấu hình: Mắc NỐI TIẾP (Source của MOSFET Chính nối vào Drain của MOSFET Phụ).

- Điện trở Hạn dòng Gate: 330Ω, 1/4W.

- Điện trở Kéo xuống Gate: 10kΩ, 1/4W.

- Loại: Diode Schottky hoặc Diode Thường, chịu dòng > 3A (ví dụ: 1N5404, SR540).

- Cấu hình: Mắc song song ngược với Terminal của Tải.

- Điện áp: 12V DC.

- Dòng điện Tối đa: < 3A.

#### 5. Bảng Phân bổ Chân GPIO (Pin Assignment)

Đây là bảng đặc tả kết nối quan trọng nhất giữa ESP32 và các linh kiện.

| Chân trên ESP32 | Tên GPIO | Chức năng | Nối đến... |
| --- | --- | --- | --- |
| 3V3 | - | Nguồn ra 3.3V | Chân VCC của INA226 (Kênh 1 & 2) |
| VIN / 5V | - | Nguồn vào 5V | Ngõ ra OUT+ của Module LM2596 |
| GND | - | Nối Đất Chung | Ngõ ra OUT- của LM2596, đường ray GND trên breadboard |
| IO21 | SDA | Dữ liệu I2C | Chân SDA của INA226 (Kênh 1 & 2) |
| IO22 | SCL | Xung nhịp I2C | Chân SCL của INA226 (Kênh 1 & 2) |
| IO25 | MAIN_SWITCH_PIN_1 | Điều khiển Công tắc Chính (Kênh 1) | Mạch Gate của MOSFET Chính (Q_SWITCH1) |
| IO23 | SIMULATOR_PIN_1 | Điều khiển Bộ Giả lập (Kênh 1) | Mạch Gate của MOSFET Phụ (Q_SIM1) |
| IO26 | MAIN_SWITCH_PIN_2 | Điều khiển Công tắc Chính (Kênh 2) | Mạch Gate của MOSFET Chính (Q_SWITCH2) |
| IO19 | SIMULATOR_PIN_2 | Điều khiển Bộ Giả lập (Kênh 2) | Mạch Gate của MOSFET Phụ (Q_SIM2) |

### Đặc tả Chức năng

### Phần I: Đặc tả Chức năng Ứng dụng (Software)

#### 1. Ứng dụng #1: Bảng Điều khiển Chính (Dashboard & Control App)

- Chức năng Chi tiết:

  - Kết nối & Trạng thái:

    - Tự động kết nối đến MQTT Broker đã định cấu hình.

    - Hiển thị trạng thái "Online" / "Offline" của thiết bị ESP32 dựa trên tin nhắn "Last Will and Testament" của MQTT hoặc tần suất nhận dữ liệu.

  - Giao diện Giám sát (Dashboard):

    - Chia thành hai khu vực trực quan cho "Kênh 1" và "Kênh 2".

    - Hiển thị Thời gian thực: Mỗi khu vực sẽ có các đồng hồ đo (gauges) hoặc số lớn hiển thị:

      - Điện áp Bus (V)

      - Dòng điện Tải (A)

      - Công suất Tải (W)

    - Biểu đồ Động: Một biểu đồ đường (line chart) hiển thị lịch sử công suất tiêu thụ trong 60 giây gần nhất cho mỗi kênh.

  - Giao diện Điều khiển:

    - Công tắc Chính: Một nút bấm BẬT/TẮT (toggle switch) lớn cho mỗi kênh.

    - Trạng thái của nút (ON/OFF) phải đồng bộ hai chiều với trạng thái thực tế của thiết bị (nhận từ topic .../status).

    - Khi nhấn, ứng dụng sẽ gửi (publish) tin nhắn ON hoặc OFF đến topic .../chX/switch/set.

  - Lịch sử & Thống kê:

    - Một màn hình riêng để xem lại dữ liệu lịch sử.

    - Cho phép lọc theo kênh và khoảng thời gian (hôm nay, tuần này, tháng này).

    - Hiển thị biểu đồ cột (bar chart) về tổng năng lượng tiêu thụ (kWh) mỗi ngày.

    - Hiển thị các số liệu thống kê: công suất đỉnh, công suất trung bình, tổng thời gian hoạt động.

  - Cảnh báo & Quy tắc:

    - Một màn hình cài đặt cho phép người dùng tạo các quy tắc đơn giản (ví dụ: "Nếu Dòng điện Kênh 1 > 2.5A trong 10 giây, hãy gửi thông báo").

    - Gửi thông báo đẩy (push notification) đến điện thoại khi quy tắc được kích hoạt hoặc khi thiết bị báo lỗi (ví dụ: lỗi quá dòng từ firmware).

5.1. Thông báo Bất thường qua Messenger:

- Luồng hoạt động:

  - Thiết bị ESP32: Phát hiện một sự kiện bất thường cục bộ (ví dụ: quá dòng) -> Publish một tin nhắn lỗi lên topic đặc biệt, ví dụ devices/power_monitor_01/error. Payload: .

  - Backend Server: Luôn subscribe topic .../error. Khi nhận được tin nhắn lỗi.

  - Tích hợp Messenger API: Backend Server gọi đến Facebook Messenger Platform API để gửi một tin nhắn đến tài khoản Messenger của người dùng đã được liên kết.

  - Người dùng: Nhận được thông báo tức thời trên Messenger:
"🚨 CẢNH BÁO BẤT THƯỜNG! 🚨\nThiết bị: Power Monitor 01\nKênh: 1\nSự cố: Dòng điện Quá tải (3.6A)\nHành động: Hệ thống đã tự động ngắt tải."

- Giao diện Cài đặt trên App Chính:

  - Một mục "Thông báo" cho phép người dùng:

    - Liên kết tài khoản Facebook của họ (thông qua luồng xác thực của Facebook).

    - Chọn loại bất thường nào họ muốn nhận thông báo (ví dụ: Mất kết nối, Quá dòng, Quá nhiệt - nếu có cảm biến).

5.2. Báo cáo Định kỳ qua Messenger:

- Luồng hoạt động:

  - Backend Server: Chạy các tác vụ được lên lịch (cron jobs).

  - Thu thập Dữ liệu: Vào cuối mỗi ngày/tuần/tháng, server sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu (nơi lưu trữ lịch sử telemetry) để tổng hợp các thông tin cần thiết.

  - Tạo Báo cáo & Gửi: Server tạo một tin nhắn báo cáo và gửi qua Messenger API.

  - Người dùng: Nhận được báo cáo trong Messenger:
"📊 BÁO CÁO NĂNG LƯỢNG HÀNG NGÀY (12/12/2025) 📊\nThiết bị: Power Monitor 01\n\nKênh 1 (Đèn):\n- Tổng tiêu thụ: 0.85 kWh\n- Thời gian hoạt động: 5.2 giờ\n- Công suất đỉnh: 35.5 W\n\nKênh 2 (Quạt):\n- Tổng tiêu thụ: 0.12 kWh\n- Thời gian hoạt động: 8.0 giờ\n- Chúc bạn một ngày tiết kiệm năng lượng!"

- Giao diện Cài đặt trên App Chính:

  - Cho phép người dùng bật/tắt báo cáo định kỳ.

  - Chọn tần suất: Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng.

  - Chọn khung giờ nhận báo cáo (ví dụ: 8 giờ sáng).

5.3. Chế độ Tự xử lý (Automated Emergency Response):

- Luồng hoạt động: Logic này có thể được xử lý ở cả firmware và backend để tăng độ tin cậy.

  - Cấp độ Firmware (Phản ứng tức thời): ESP32 tự giám sát. Nếu dòng > 3.5A, nó ngay lập tức ngắt MOSFET và gửi tin nhắn lỗi. Đây là lớp bảo vệ quan trọng nhất.

  - Cấp độ Backend (Phản ứng theo quy tắc phức tạp): Backend Server liên tục theo dõi dữ liệu từ topic telemetry.

- Ví dụ Quy tắc do Người dùng Định nghĩa:

  - Tên Quy tắc: "Chống Lãng phí Điện"

  - Điều kiện (Trigger): IF Công suất Kênh 1 > 20W AND trạng thái kéo dài FOR 2 giờ.

  - Hành động (Action): THEN Gửi lệnh TẮT đến Kênh 1 AND Gửi thông báo Messenger.

- Giao diện Cài đặt trên App Chính:

  - Một màn hình "Tự động hóa" hoặc "Quy tắc".

  - Giao diện trực quan để người dùng tạo các quy tắc IF-THEN:

    - Chọn Kênh.

    - Chọn Thông số (Dòng điện, Công suất, Điện áp).

    - Chọn Điều kiện (Lớn hơn, Nhỏ hơn).

    - Nhập Ngưỡng giá trị.

    - Nhập Thời gian duy trì điều kiện.

    - Chọn Hành động (TẮT kênh, Gửi thông báo).

#### 2. Ứng dụng #2: Bảng Điều khiển Giả lập (Fault Simulator App)

- Chức năng Chi tiết:

  - Kết nối: Kết nối đến cùng một MQTT Broker.

  - Giao diện Điều khiển Giả lập:

    - Chia thành hai khu vực cho "Kênh 1" và "Kênh 2".

    - Thanh trượt Điều biến (Simulation Slider):

      - Một thanh trượt (slider) có dải giá trị từ 0 đến 100 (%).

      - Khi người dùng kéo, ứng dụng sẽ liên tục gửi giá trị phần trăm này đến topic .../chX/sim/set.

    - Các nút Kịch bản Nhanh:

      - : Gửi giá trị 100. Đưa MOSFET phụ về trạng thái "vô hình", cho phép hệ thống hoạt động bình thường.

      - : Gửi giá trị 50. Giả lập sụt áp/giảm dòng.

      - : Gửi giá trị 0. Giả lập đứt dây.

  - Hiển thị Trạng thái Phản hồi:

    - Hiển thị giá trị Duty Cycle thực tế của bộ giả lập (nhận từ topic .../status) để xác nhận lệnh đã được thực thi.